运行监测数据自适应压缩传输控制决策与优化系统

V1.0

用户手册

目录

1引言	1

1.1编写目的	1

1.2参考资料	1

1.3术语和缩略词	2

2软件概述	3

2.1软件功能	3

2.2软件运行	5

2.3系统要求	5

2.3.1 硬件环境	5

2.3.2  软件环境	5

2.4  软件安装与部署	6

3操作说明	8

3.1软件启动、停止与连接	8

3.1.1 Windows 启动	8

3.1.2  Linux / macOS启动	9

3.1.3  停止软件	10

3.1.4  单独启动接收端	10

3.1.5  启动失败时查看日志	11

3.2主界面与基本操作	11

3.2.1  主界面区域	11

3.2.2  查看关键指标	12

3.2.3  选择和查看任务	13

3.3 发送端配置	13

3.3.1数据接入方式	15

3.4压缩传输决策与优化	18

3.5接收端与跨计算机部署	22

3.5.1本机接收	22

3.5.2跨计算机接收	22

3.6策略评估与异常处理	23

3.7运行数据与日志查看	24

# 1引言

## 1.1编写目的

本说明书用于指导用户安装、启动、配置和使用“运行监测数据自适应压缩传输控制决策与优化系统”（简称“本软件”，版本号V1.0）。本软件面向工业运行监测数据的压缩与传输，展示综合耗时分析、当前策略与执行结果，辅助用户选择适合数据及链路条件的参数。

本说明书按软件功能模块介绍运行环境、启动与关闭、数据接入、接收端连接、参数配置、任务管理和主要分析功能，并结合对应功能区域截图说明操作步骤。截图仅展示本段所讲述的区域，保持原始比例，便于阅读具体字段。

## 1.2参考资料

本软件交付目录README、启动脚本及配置说明。

本软件前端操作界面、网关API与后端实现。

本次提供的监测系统操作说明书及信息采集表（用于版式对齐）。

## 1.3术语和缩略词

| 术语 / 缩略词 | 含义说明 |
| --- | --- |
| RTT（Round-Trip Time） | 往返时延，数据从发送端发出到收到确认所经历的时间，单位毫秒 |
| 网络抖动（Jitter） | 相邻两次时延测量值的变化程度，反映链路的稳定性 |
| 丢包率（Packet Loss） | 传输过程中丢失数据包占总发送包数的百分比 |
| 吞吐率（Throughput） | 单位时间内成功传输的数据量，页面以 Kbps 或 Mbps 等单位显示 |
| 重传（Retransmission） | 数据包发送失败后重新发送的次数，反映链路可靠性 |
| 链路质量（Network Quality） | 对链路综合状态的判分结果，分优良、波动、拥塞、中断、恢复中五级 |
| 遥测（Telemetry） | 对网络运行状态进行周期性采集并上报的测量数据 |
| 多模态数据 | 视频图像、统计指标、传感器监测值、日志文本等多种形态的工业数据 |
| 数据源（Data Source） | 产生监测数据的设备或系统，如传感器、摄像头、日志系统 |
| 完整性校验 | 对原始数据与接收恢复数据分别计算 SHA-256 摘要并比对，验证数据未被破坏 |
| API（Application Programming Interface） | 应用程序编程接口 |
| QoS（Quality of Service） | 服务质量 |

# 2软件概述

### 2.1软件功能

运行监测数据自适应压缩传输控制决策与优化系统是一套面向工业现场的浏览器应用软件，可部署于桌面电脑或工业控制机。主要功能如下：

- （1）多源监测数据接入。支持文件、文件夹、消息队列流式接入和API回调，形成可选数据包并保留文件夹内部相对路径。

- （2）数据识别与压缩画像。结合文件格式、数据模态、可压缩性和优先级筛选候选算法，测量代表样本压缩和解压耗时及压缩比例，为控制决策提供依据。

- （3）自动与手动压缩控制。自动模式按数据和链路情况评估参数；手动模式支持指定算法及级别，并显示当前文件、大小、执行算法和调度优先级。

- （4）压缩率与总耗时分析。以图表显示压缩率与总耗时的关系，以及界面标示的推荐压缩率、对应总耗时、区间耗时降幅和当前算法，支持鼠标查看曲线点。

- （5）当前推荐策略展示。展示控制模式、当前压缩算法、级别、识别数据类型、压缩收益、调度优先级和决策依据，帮助用户理解当前执行设置。

- （6）综合代价决策与参数优化。评估预处理、压缩、预测传输、解压、排队和重试代价，并结合网络状态决定分块大小、缓存和批处理等控制参数。

- （7）传输任务调度与跟踪。支持开始、暂停和重置操作；显示任务名称、优先级、策略和进度，提供恢复文件及目录查看入口。

- （8）接收核验与效果评估。配置和连接接收端，执行数据恢复与完整性核验，提供压缩前后大小、时延和收益对比，辅助检查方案是否达到预期。

### 2.2软件运行

## 本软件运行于桌面电脑或工业控制机，采用浏览器访问。启动脚本拉起界面、后端与接收端三个独立进程，分别监听8102、8202、8302端口。启动成功后访问http://127.0.0.1:8102，无需额外安装客户端，也没有账号登录界面。

## 2.3系统要求

2.3.1 硬件环境

| 项目 | 最低要求 | 建议配置 |
| --- | --- | --- |
| 处理器 | Intel Core i5 或同等性能处理器 | Intel Core i7 及以上 |
| 内存 | 8 GB | 16 GB |
| 硬盘可用空间 | 10 GB | 20 GB 以上 |
| 网络 | 100 Mbps 网卡 | 千兆以太网卡 |
| 显示器分辨率 | 1440×900 | 1920×1080 及以上 |

2.3.2  软件环境

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 操作系统 | Windows 10/11 64 位；Linux x86_64；macOS |
| 运行时 | Java 17 及以上；Node.js 18.17 及以上 |
| 浏览器 | Chrome 90 及以上、Edge 90 及以上、Firefox 88 及以上 |
| 可选中间件 | RabbitMQ（使用消息队列流式接入时需要） |

2.4  软件安装与部署

软件运行交付包完整解压后保留three-systems目录；已有交付包包含后端JAR、界面构建和网关依赖。另附的单系统源码工程不包含依赖和JAR，需先按工程README构建，再运行本节的启动命令。主要目录用途见表。

| 目录 | 说明 |
| --- | --- |
| apps\adaptive | 本软件的启动入口与独立界面产物，含启动、停止、接收端启动三个批处理与脚本 |
| backend | 后端业务代码，含网络遥测、链路评估、告警监测等服务实现 |
| bridge | 网关与接收服务实现，负责仪表盘数据组装与接收端转发 |
| frontend | 前端源码，含本软件的独立主视图与必要公共组件 |
| shared-runtime | 共用的后端运行产物 |
| scripts | 构建脚本与三个系统的启动、停止脚本 |
| runtime\adaptive | 本软件的运行数据目录，保存上传文件、日志、任务历史与缓存 |

图 2-1  部署目录结构

运行前需确认已安装Java 17及以上、Node.js 18.17及以上。在命令行执行java --version与node --version检查。图中展示本次验证环境的实际版本输出，不改变最低运行条件。

图 2-2  运行环境版本检查

本软件与同一交付包中的另外两套软件共用一份后端运行产物与网关实现，但各自拥有独立的进程、端口与数据目录，三套软件可同时运行而互不干扰。本软件使用的端口分配见表。

| 服务 | 端口 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 界面服务 | 8102 | 提供浏览器访问入口，用户通过 http://127.0.0.1:8102 使用软件 |
| 后端服务 | 8202 | 提供网络遥测、链路评估、告警与任务相关的业务接口 |
| 接收服务 | 8302 | 本机接收端，用于接收并校验对端发来的数据 |

需要跨计算机接收时，将完整交付目录复制到接收计算机，在该计算机上运行本软件的接收端启动脚本，此时只启动接收网关而无须启动后端服务，因此对接收计算机的运行环境要求更低。

# 3操作说明

## 3.1软件启动、停止与连接

## 3.1.1 Windows 启动

- 将完整交付包解压到本机目录，确认 three-systems 目录及其子目录完整。

- 确认已安装 Java 17+ 和 Node.js 18.17+，并确认 8102、8202、8302 端口未被其他程序占用。

- 进入 three-systems/apps/adaptive，双击“启动.bat”。

- 等待启动过程结束；若命令窗口显示错误，不要反复启动，应先检查日志和端口。

- 启动成功后，在本机浏览器打开 http://127.0.0.1:8102 。

说明： Windows 批处理调用的启动逻辑已在 Linux 验证，尚未在 Windows 实机验证。请将目标 Windows 环境的实际启动结果作为验收依据。

启动脚本自动检查后端健康、接收端响应和仪表盘数据。图示为本次Linux验证环境实际执行该启动命令后的输出；Windows环境按相同步骤启动，但其窗口外观和输出由目标电脑环境决定。

图3-1 启动命令与实际就绪输出

## 3.1.2  Linux / macOS启动

打开终端，进入包含 scripts 目录的 three-systems 交付根目录。执行：

node scripts/start.mjs adaptive

启动成功后界面端口8102就绪。在浏览器打开http://127.0.0.1:8102，先核对顶部软件名称，再按后续说明连接接收端。图示为主界面上部的局部区域。

图 3-2  启动成功

若启动过程中提示后端未就绪，请确认本机已安装 Java 17 及以上与 Node.js 18.17 及以上运行环境，并确认 8102、8202、8302 三个端口未被其他程序占用。在桌面电脑浏览器打开对应界面端口。云环境使用本地请求及浏览器自动化验证，不提供云端 localhost 预览链接。

## 3.1.3  停止软件

Windows：双击 apps/adaptive/关闭.bat。

Linux / macOS：在 three-systems 交付根目录执行：

node scripts/stop.mjs adaptive

关闭前建议先停止正在进行的任务，并确认需要保留的接收文件已写入磁盘。不要直接删除 runtime/adaptive 目录来代替正常停止。

## 3.1.4  单独启动接收端

在接收计算机上，Windows 可双击 apps/adaptive/接收端启动.bat；Linux / macOS 在交付根目录执行：

node scripts/receiver.mjs adaptive

单独启动接收端只运行接收网关，不会打开完整分析软件。接收服务运行后，在发送端填写接收机实际IP和端口，并检查通信状态。图示为本机接收状态接口的实际响应。

图3-3 接收服务本地响应检查

## 3.1.5  启动失败时查看日志

| 日志文件 | 主要用途 |
| --- | --- |
| runtime/adaptive/backend.log | Java 后端启动、业务处理相关日志。 |
| runtime/adaptive/receiver.log | 独立接收服务相关日志。 |
| runtime/adaptive/bridge.log | 界面网关与业务 API 日志。 |

## 3.2主界面与基本操作

## 3.2.1  主界面区域

主界面采用左、中、右布局。左侧为发送端配置，中部上方显示压缩率–总耗时分析，下方为当前推荐策略及任务队列，右侧为接收端状态。下图截取顶部与部分面板，具体操作区在后续分别展示。

图3-4 主界面布局局部

| 区域 | 用途 |
| --- | --- |
| 发送端配置 | 选择数据包、压缩控制模式、算法、级别和优先级，并提交任务。 |
| 压缩分析 | 展示压缩率与总耗时分析。 |
| 接收端状态 | 配置接收地址、连接和断开，并核对通信状态。 |
| 任务队列 | 查看任务记录、进程、恢复文件及目录。 |
| 策略字段 | 阅读控制模式、算法、级别、数据类型、收益和决策依据。 |

## 3.2.2  查看关键指标

压缩分析图下方显示推荐压缩率、对应总耗时、推荐区间耗时降幅与当前算法。这些字段用于读取当前曲线结论；其中推荐区间按现有界面标示，不能视为已经遍历所有参数得到的全局最优区间。图中只截取该摘要区域。

图3-5关键指标实时监测

| 指标名称 | 含义说明 |
| --- | --- |
| 推荐压缩率 | 当前界面标示的推荐区间，不代表穷举得到的全局最优参数。 |
| 对应总耗时 | 推荐区域对应的曲线时间结果，单位为秒。 |
| 推荐区间耗时降幅 | 相对曲线基线的耗时下降比例；需与实际任务统计区分。 |
| 当前算法 | 当前任务执行或已选算法；需结合控制模式解读。 |

## 3.2.3  选择和查看任务

中部下方的传输任务队列列出任务名称、优先级、策略、进度及文件操作入口。点击任务名称选择该任务，并进入详细传输页查看进程；详细页可返回软件首页。图示只截取任务队列。

图3-6传输任务队列

“打开文件”列用于直接查看任务对应的文件内容，当任务为文件夹类型时该按钮置灰不可用；“打开文件夹”列用于在文件浏览器中打开任务所在目录。队列为空时显示“暂无传输任务”。队列每秒自动刷新，无需手动操作。

## 3.3 发送端配置

在“发送端配置”面板中完成传输任务的参数设置。首先从“发送数据包”下拉框选择本次要传输的数据包。下拉框中列出已上传的文件与文件夹。选择后系统自动保存配置。

“压缩控制模式”提供“自动控制”与“手动控制”两个选项。选择自动控制时，压缩算法与压缩级别由系统依据链路状态与数据特征自动决策，下拉框显示为“系统自动选择最优算法”；选择手动控制时，用户可在“压缩算法”与“压缩级别”下拉框中指定具体算法与等级。“调度优先级”用于设定任务在网络拥塞时的调度次序，可选择高、中、低三档。如图所示。

图3-7自动控制模式

图3-8手动控制模式

手动模式中可选算法和级别由当前接口选项决定，列表如图。不同算法的同一数字等级不代表相同的压缩强度；不压缩方案与无级别算法按其界面选项执行。

图3-9 当前接口支持的算法与级别

面板下方的配置列表实时显示当前任务的发送端信息，包括文件名称、文件大小、所用压缩算法与调度优先级，如图所示。

图3-10发送端配置列表显示

配置完成后点击“开始传输”。运行中不可重复提交，可点击“暂停任务”并按任务状态继续。点击“重置”会取消仍在运行或暂停的当前任务并从当前显示集合隐藏，但不等于删除历史或接收文件；执行前请确认保留所需记录。图示只截取任务控制按钮。

图3-10a 任务控制按钮

## 3.3.1数据接入方式

本软件提供多种数据接入方式，适配工业现场多模态数据并存的场景。

图3-11数据接入方式

1.文件或文件夹接入

- 在发送配置区域选择文件或文件夹输入方式。按界面提示选择待处理文件或目录，并确认下拉框中显示的是本次需要发送的数据。根据业务需要选择可用的压缩模式、压缩级别或任务优先级。提交任务后，在任务队列中观察任务状态与进度。任务结束后，按界面提供的文件查看或目录查看操作检查结果。

- 注意：前端刷新后，原有文件选择项可能仍保留之前的值。每次提交任务前，请重新确认所选文件或文件夹。

- 2.API 回调接入

业务数据接入入口为 POST /api/ingress/api-callback，由界面网关提供。它用于提交业务数据并形成传输任务。若配置了 INGRESS_TOKEN，外部请求必须携带 X-Ingress-Token 请求头，未配置令牌时，非本地来源请求会被拒绝。

请求的具体字段应以当前代码所接受的请求结构为准。接入前应在目标环境进行接口测试，并确认响应状态、任务是否进入队列及失败时的返回信息。

- 网络遥测数据接入

- 网络遥测接口为POST /api/network/telemetry，由Java后端提供，默认端口8202。该接口提交网络样本，业务API回调则提交待传数据，两者不能混用。未接外部遥测时按当前配置使用内置动态采样或默认样本。

- 请求体应符合当前后端 NetworkSample 数据结构。请依据实际接口定义准备吞吐率、RTT、抖动、丢包率、连接状态及链路质量等字段。接入后需检查主页面显示是否随外部样本更新。

- 4.消息队列接入

- 选择“消息队列流式传输”后点击“开始接入”，按提示选择文件或文件夹。接入需要可达的RabbitMQ代理；系统先进行连接检查，再发布和消费数据以登记数据包。接入结束后仍应核对发送数据包并开始任务，不能把接入进度当作最终接收进度。

- 消息队列接入需要可访问的 RabbitMQ Broker。默认连接地址为 amqp://guest:guest@127.0.0.1:5672，默认队列为 datacompress.message.queue。部署前可设置 RABBITMQ_URL 和 RABBITMQ_QUEUE。

- 如果 Broker 位于其他计算机，应将连接地址改为实际可访问地址，并确认网络、防火墙、账号权限和队列配置正确。多个软件实例并行使用消息队列时，应按业务需要配置独立队列，避免共用默认队列造成数据混杂。

## 3.4压缩传输决策与优化

- 先查看“压缩率–总耗时分析”。横轴为压缩率，纵轴为总耗时（秒）；移动鼠标可读取曲线点。比较时应同时考虑压缩、传输和解压成本，不能仅因压缩率较低就判定方案更快。图示为该分析面板局部。

图3-12 压缩率与总耗时分析

- “当前推荐策略”依次显示控制模式、当前算法、级别、识别数据类型、压缩收益、优先级和决策依据。手动控制时，当前算法和级别反映指定执行设置；自动控制时，由系统依据当前数据与链路评估。请同时核对控制模式，不能只看面板标题就认为手动参数已自动改变。

图3-13 当前推荐策略字段

- 读取策略时，先确认原始数据包、控制模式和网络条件，再观察收益与决策依据。曲线摘要中的时间估计用于方案比较；任务完成后的实际压缩量和耗时应在效果页核对。下图截取策略字段，不将分析估算写成已完成测量结果。

图3-14 策略详情局部

需要核对执行过程时，访问本系统/transmission详细页。进度区提供百分比、阶段状态、帧数、已传输量及当前速率。达到100%后还应核对最终状态和完整性校验；下图只截取进度区域。

图3-15传输进度与阶段状态

压缩画像的读取与使用：后端针对代表样本执行候选算法的压缩与解压，检查恢复一致后记录压缩比例和单位字节耗时。候选集合会随数据是否已压缩、优先级和控制模式变化。已经压缩的数据可能选择不再压缩，这是减少额外处理成本的正常结果。

总耗时的理解：估算传输成本随安全速率下降而增加，压缩和解压成本则取决于数据与算法。强压缩可能减少发送字节，但若处理耗时超过节约的传输时间，总耗时可能上升。分析时应保持相同数据、相近网络条件和相同任务口径。

策略切换的理解：当前方案仍可用时，系统比较其与候选方案的预计总耗时。默认切换收益阈值为3%，小于阈值时可保留原方案。界面出现保持或未切换不一定是失败，应查看决策依据及当前模式。阈值属于部署配置，不是在主页面直接输入的参数。

弱网与优先级：实现会依据链路状态和优先级决定分块、发送次序、批处理或缓存。关键数据可能采用更小分块或更靠前的发送次序。优先级本身不保证带宽，也不会使断开的接收服务恢复；应先确认链路和服务可用。

操作示例：先选同一份监测CSV，连接接收端并使用自动模式完成一次任务；记录算法、级别、大小和总耗时。再在可编辑状态选择手动算法执行另一任务。比较时同时检查恢复一致性，保留任务名称和时间，避免把不同数据包或不同网络状态下的结果混在一起。

完成结果查看：访问http://127.0.0.1:8102/effect可查看文件与时延对比、压缩新增耗时、传输结论和网络总体情况。该页没有完成结果时会显示等待提示；需要回到当前系统主页时使用“返回软件首页”。

推荐区间与实测区别：现有界面按固定位置标出推荐区间并展示相应耗时，曲线和策略数据也包含估算。它适合辅助比较，不是对任何输入都保证相同压缩率或最短总耗时。最终以目标环境中实际完成任务及恢复文件核验为准。

## 3.5接收端与跨计算机部署

## 3.5.1本机接收

- 本机接收端口为8302。在接收端状态中填写127.0.0.1:8302并点击“建立连接”，连接成功后按钮变为“断开连接”。检查地址与通信状态，再开始传输。下图仅显示接收端连接区域。

图3-16接收端状态

## 3.5.2跨计算机接收

- 跨电脑接收时，需将完整交付目录复制到接收机，在接收机上运行独立接收端，只启动接收网关而无须启动后端服务。确认接收计算机的接收服务端口可从发送端访问。默认端口为 8302，如通过 RECEIVER_PORT 修改了端口，需同步更新发送端配置。在发送端的接收端状态区域填写接收计算机实际 IP 地址和端口，然后建立连接。执行小型测试文件传输，确认接收端确实收到文件，再进行较大任务。接收机端口可通过环境变量调整，但不要在同一端口重复启动服务。

- 跨计算机连接可能受到防火墙、路由、NAT 或安全策略影响。不要在未确认网络可达性前将连接失败判定为软件功能故障。

## 3.6策略评估与异常处理

- 优化过程以综合代价为依据。数据识别与样本画像给出候选参数，再综合安全传输速率、压缩与解压耗时、排队和重试代价比较方案。当前策略仍可用且估计收益不足切换阈值时，可保持原策略以避免反复抖动。常见情况见表。

| 情况 | 表现 | 判断依据 | 操作建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| 自动评估 | 参数可能改变 | 文件特征、画像与链路变化触发重新比较 | 先核对数据与控制模式。 |
| 收益不足 | 保持当前策略 | 估计收益未达到默认3%切换阈值 | 以实际任务结果验证收益。 |
| 弱网或断线 | 等待、缓存或重试 | 链路与接收端状态变化 | 恢复连接，检查日志及结果。 |

- 任务失败并耗尽重试时，界面提示检查链路并人工补传。应保留源文件，检查接收服务、磁盘、地址、网络和日志，再判断是否重新提交。不要通过反复点击开始、重置或修改参数来代替错误定位。

## 3.7运行数据与日志查看

| 目录 | 用途 |
| --- | --- |
| runtime/adaptive/uploads | 运行时上传文件。 |
| runtime/adaptive/received | 发送端文件查看缓存或相关输出。 |
| runtime/adaptive/receiver-received | 接收服务实际写入的接收文件目录。 |
| runtime/adaptive/history | 后端任务历史等运行数据。 |
| runtime/adaptive/*.log | 网关、后端、接收端日志。 |

- 运行数据不包含在原始交付包中，可能在运行过程中逐步生成。请按实际业务要求备份重要接收文件和日志。清理前确认没有正在执行的任务，并避免误删需要保留的历史数据。

- 日志中记录了每次任务的提交、执行、重试与完成过程，以及异常发生时的详细信息。当界面提示异常而无法直接判断原因时，可打开日志按时间查找对应记录，作为故障定位依据。