工业网络传输状态实时感知与监测系统

V1.0

用户手册

目录

1  引言 .............................................................. 1

1.1  编写目的 .................................................... 1

1.2  参考资料 .....................................................1

1.3  术语和缩略词 ................................................ 1

2  软件概述 .......................................................... 2

2.1  软件功能 .................................................... 2

2.2  软件运行 .................................................... 3

2.3  系统要求 .................................................... 3

2.3.1硬件环境.................................................3

2.3.2软件环境.................................................4

2.4  软件安装与部署 ............................................. 4

3  操作说明 .......................................................... 6

3.1  软件启动、停止与连接 ........................................ 6

3.1.1 Windows 启动 ............................................ 6

3.1.2Linux / macOS启动.........................................7

3.1.3  停止软件................................................8

3.1.4 单独启动接收端...........................................8

3.1.5  启动失败时查看日志......................................8

3.2  主界面与基本操作 ............................................ 9

3.2.1  主界面区域..............................................9

3.2.2  查看关键指标...........................................10

3.2.3  选择和查看任务.........................................10

3.3  发送端配置.................................................. 11

3.3.1数据接入方式............................................13

3.4  传输链路状态监测.............................................15

3.5  接收端与跨计算机部署 ....................................... 17

3.5.1本机接收................................................17

3.5.2跨计算机接收............................................18

3.6  网络指标与告警说明 ......................................... 18

3.7  运行数据与日志查看.......................................... 19

# 1引言

## 1.1编写目的

本说明书用于指导用户安装、启动、配置和使用“工业网络传输状态实时感知与监测系统”（简称“本软件”，版本号 V1.0）。本软件面向工业现场多源数据传输场景，用于展示传输链路状态、监测关键网络指标、跟踪传输任务进度，并对检测到的异常情况进行提示。

本说明书按照软件功能模块介绍运行环境、软件启动与关闭、数据接入、接收端连接、传输任务管理、网络指标查看、告警理解以及常见问题处理等操作内容，并结合界面截图说明主要操作流程。用户可根据实际部署环境及软件界面提示完成相应操作。

## 1.2参考资料

《软件需求规格说明书》

《概要设计说明书》

《详细设计说明书》

## 1.3术语和缩略词

| 术语 / 缩略词 | 含义说明 |
| --- | --- |
| RTT（Round-Trip Time） | 往返时延，数据从发送端发出到收到确认所经历的时间，单位毫秒 |
| 网络抖动（Jitter） | 相邻两次时延测量值的变化程度，反映链路的稳定性 |
| 丢包率（Packet Loss） | 传输过程中丢失数据包占总发送包数的百分比 |
| 吞吐率（Throughput） | 单位时间内成功传输的数据量，页面以 Kbps 或 Mbps 等单位显示 |
| 重传（Retransmission） | 数据包发送失败后重新发送的次数，反映链路可靠性 |
| 链路质量（Network Quality） | 对链路综合状态的判分结果，分优良、波动、拥塞、中断、恢复中五级 |
| 遥测（Telemetry） | 对网络运行状态进行周期性采集并上报的测量数据 |
| 多模态数据 | 视频图像、统计指标、传感器监测值、日志文本等多种形态的工业数据 |
| 数据源（Data Source） | 产生监测数据的设备或系统，如传感器、摄像头、日志系统 |
| 完整性校验 | 对原始数据与接收恢复数据分别计算 SHA-256 摘要并比对，验证数据未被破坏 |
| API（Application Programming Interface） | 应用程序编程接口 |
| QoS（Quality of Service） | 服务质量 |

# 2软件概述

### 2.1软件功能

工业网络传输状态实时感知与监测系统是一套面向工业现场的应用软件，部署于桌面电脑或工业控制机，通过浏览器访问。软件对多源工业数据在压缩、发送、网络传输、接收、解压全过程的状态进行实时感知与监测，主要功能如下：

- （1）网络传输状态实时感知：以 500 毫秒周期采集吞吐率、往返时延、抖动、丢包率、重传次数，支持外部遥测注入、内置动态采样与传输确认反推三种测量来源。

- （2）链路质量分级评估：将链路判分为优良、波动、拥塞、中断、恢复中五个等级，并同步给出连接状态。

- （3）多源数据接入：登记并管理传感器、摄像头、日志系统等数据源，支持文件、文件夹、消息队列流式传输与 API 接口回调四种接入方式。

- （4）传输链路可视化：以五段链路展示数据流转过程，实时标注各段执行状态。

- （5）关键指标实时监测：以 1 秒刷新频率展示六项关键指标。

- （6）接收端管理：配置接收端地址、建立与断开连接，查看通信状态与服务状态。

- （7）任务队列与进度跟踪：查看任务优先级、压缩策略与进度，打开文件与文件夹。

- （8）异常告警：对连接中断、网络拥塞、丢包率升高产生分级告警并给出处置建议。

### 2.2软件运行

## 本软件运行于桌面电脑或工业控制机上，采用浏览器访问方式。用户启动软件后，系统自动拉起界面服务、后端服务与接收端服务三个独立进程，分别监听 8101、8201、8301 端口。启动完成后在浏览器地址栏输入 http://127.0.0.1:8101 即可进入监测主界面，无需额外安装客户端。

## 2.3系统要求

2.3.1 硬件环境

| 项目 | 最低要求 | 建议配置 |
| --- | --- | --- |
| 处理器 | Intel Core i5 或同等性能处理器 | Intel Core i7 及以上 |
| 内存 | 8 GB | 16 GB |
| 硬盘可用空间 | 10 GB | 20 GB 以上 |
| 网络 | 100 Mbps 网卡 | 千兆以太网卡 |
| 显示器分辨率 | 1440×900 | 1920×1080 及以上 |

2.3.2  软件环境

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 操作系统 | Windows 10/11 64 位；Linux x86_64；macOS |
| 运行时 | Java 17 及以上；Node.js 18.17 及以上 |
| 浏览器 | Chrome 90 及以上、Edge 90 及以上、Firefox 88 及以上 |
| 可选中间件 | RabbitMQ（使用消息队列流式接入时需要） |

2.4  软件安装与部署

本软件以交付包形式提供，无需安装程序。将交付压缩包完整解压到目标计算机的任意目录，保留整个 three-systems 目录结构即可。交付包中已包含共用后端运行产物、本软件的界面构建产物与网关运行依赖，因此不需要重新编译，也不需要执行依赖安装。解压后的主要目录说明见表。

| 目录 | 说明 |
| --- | --- |
| apps\monitor | 本软件的启动入口与独立界面产物，含启动、停止、接收端启动三个批处理与脚本 |
| backend | 后端业务代码，含网络遥测、链路评估、告警监测等服务实现 |
| bridge | 网关与接收服务实现，负责仪表盘数据组装与接收端转发 |
| frontend | 前端源码，含本软件的监测主视图与公共组件 |
| shared-runtime | 共用的后端运行产物 |
| scripts | 构建脚本与三个系统的启动、停止脚本 |
| runtime\monitor | 本软件的运行数据目录，保存上传文件、日志、任务历史与缓存 |

图 2-1  部署目录结构

运行前需确认计算机已安装 Java 17 及以上与 Node.js 18.17 及以上运行环境。在命令行执行 java --version 与 node --version 可查看当前版本，如图所示。若未安装或版本过低，需先安装对应版本的运行环境。

图 2-2  运行环境版本检查

本软件与同一交付包中的另外两套软件共用一份后端运行产物与网关实现，但各自拥有独立的进程、端口与数据目录，三套软件可同时运行而互不干扰。本软件使用的端口分配见表。

| 服务 | 端口 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 界面服务 | 8101 | 提供浏览器访问入口，用户通过 http://127.0.0.1:8101 使用软件 |
| 后端服务 | 8201 | 提供网络遥测、链路评估、告警与任务相关的业务接口 |
| 接收服务 | 8301 | 本机接收端，用于接收并校验对端发来的数据 |

需要跨计算机接收时，将完整交付目录复制到接收计算机，在该计算机上运行本软件的接收端启动脚本，此时只启动接收网关而无须启动后端服务，因此对接收计算机的运行环境要求更低。

# 3操作说明

## 3.1软件启动、停止与连接

## 3.1.1 Windows 启动

- 将完整交付包解压到本机目录，确认 three-systems 目录及其子目录完整。

- 确认已安装 Java 17+ 和 Node.js 18.17+，并确认 8101、8201、8301 端口未被其他程序占用。

- 进入 three-systems/apps/monitor，双击“启动.bat”。

- 等待启动过程结束；若命令窗口显示错误，不要反复启动，应先检查日志和端口。

- 启动成功后，在本机浏览器打开 http://127.0.0.1:8101 。

说明： Windows 批处理调用的启动逻辑已在 Linux 验证，尚未在 Windows 实机验证。请将目标 Windows 环境的实际启动结果作为验收依据。

启动脚本会自动检查后端健康状态、接收端响应与仪表盘数据，检查通过后输出可访问地址。Windows启动过程如图所示。

图 3-1 Windows启动过程

## 3.1.2  Linux / macOS启动

打开终端，进入包含 scripts 目录的 three-systems 交付根目录。执行：

node scripts/start.mjs monitor

启动成功后，脚本提示界面端口 8101 已就绪。随后在浏览器打开 http://127.0.0.1:8101 ，即可打开软件主界面，如图所示。

图 3-2  启动成功

若启动过程中提示后端未就绪，请确认本机已安装 Java 17 及以上与 Node.js 18.17 及以上运行环境，并确认 8101、8201、8301 三个端口未被其他程序占用。在桌面电脑浏览器打开对应界面端口。云环境使用本地请求及浏览器自动化验证，不提供云端 localhost 预览链接。

## 3.1.3  停止软件

Windows：双击 apps/monitor/关闭.bat。

Linux / macOS：在 three-systems 交付根目录执行：

node scripts/stop.mjs monitor

关闭前建议先停止正在进行的任务，并确认需要保留的接收文件已写入磁盘。不要直接删除 runtime/monitor 目录来代替正常停止。

## 3.1.4  单独启动接收端

在接收计算机上，Windows 可双击 apps/monitor/接收端启动.bat；Linux / macOS 在交付根目录执行：

node scripts/receiver.mjs monitor

接收端单独启动不等于启动完整监测软件。接收端正常运行后，发送端应配置接收计算机的实际 IP 地址和接收端口。

图 3-3  接收端启动

## 3.1.5  启动失败时查看日志

| 日志文件 | 主要用途 |
| --- | --- |
| runtime/monitor/backend.log | Java 后端启动、业务处理相关日志。 |
| runtime/monitor/receiver.log | 独立接收服务相关日志。 |
| runtime/monitor/bridge.log | 界面网关与业务 API 日志。 |

## 3.2主界面与基本操作

## 3.2.1  主界面区域

软件主界面采用上、下两排布局。上排左侧为“发送端配置”面板，右侧为“传输链路”面板；下排左侧为“接收端状态”面板，右侧为“传输任务队列”；页面底部为“关键指标”区，显示任务实时的六项核心指标。主界面全屏截图如图所示。

图3-4软件主界面

| 区域 | 用途 |
| --- | --- |
| 发送配置 | 选择文件或文件夹等输入方式，设置传输相关选项并提交任务。 |
| 传输链路 | 展示发送、传输和接收流程的状态信息。 |
| 接收端状态 | 填写或查看接收端地址，建立或断开连接，并查看通信状态。 |
| 传输任务队列 | 查看任务进程、调度优先级和压缩策略等信息，并使用界面提供的打开文件或打开文件夹等操作。 |
| 关键指标 | 展示源站数据量、压缩后数据量、吞吐率等指标。 |

## 3.2.2  查看关键指标

页面底部的“关键指标”区以卡片形式展示六项实时指标，刷新频率为 1 秒，如图所示。六项指标分别为：源站数据量、压缩后数据量（任务未完成时显示为预计压缩后数据量）、平均有效吞吐率、重试次数、网络吞吐率、完整性校验。

图3-5关键指标实时监测

| 指标名称 | 含义说明 |
| --- | --- |
| 源站数据量 | 待传输原始数据包的体积 |
| 压缩后数据量 | 任务完成后为实际压缩后体积，任务进行中为预计压缩后体积 |
| 平均有效吞吐率 | 扣除重传与控制开销后单位时间实际有效传输的数据量 |
| 重试次数 | 任务传输过程中发生重传的次数，大于 0 时标注“已触发补传” |
| 网络吞吐率 | 当前网络链路上单位时间传输的数据量 |
| 完整性校验 | 任务完成后显示“通过”或“失败”，未完成显示“待完成” |

## 3.2.3  选择和查看任务

主界面下排的“传输任务队列”面板列出全部传输任务，如图所示。表格列包括任务、调度优先级、策略、进度、打开文件、打开文件夹。进度以进度条与百分比双重显示。点击任务名称列中的任务名，可跳转到该任务的进程视图查看详细执行过程。

图3-6传输任务队列

“打开文件”列用于直接查看任务对应的文件内容，当任务为文件夹类型时该按钮置灰不可用；“打开文件夹”列用于在文件浏览器中打开任务所在目录。队列为空时显示“暂无传输任务”。队列每秒自动刷新，无需手动操作。

## 3.3 发送端配置

在“发送端配置”面板中完成传输任务的参数设置。首先从“发送数据包”下拉框选择本次要传输的数据包。下拉框中列出已上传的文件与文件夹。选择后系统自动保存配置。

“压缩控制模式”提供“自动控制”与“手动控制”两个选项。选择自动控制时，压缩算法与压缩级别由系统依据链路状态与数据特征自动决策，下拉框显示为“系统自动选择最优算法”；选择手动控制时，用户可在“压缩算法”与“压缩级别”下拉框中指定具体算法与等级。“调度优先级”用于设定任务在网络拥塞时的调度次序，可选择高、中、低三档。如图所示。

图3-7自动控制模式

图3-8手动控制模式

本软件支持的压缩算法及压缩级别如图。

图3-9支持的压缩算法及压缩级别

面板下方的配置列表实时显示当前任务的发送端信息，包括文件名称、文件大小、所用压缩算法与调度优先级，如图所示。

图3-10发送端配置列表显示

配置完成后点击“开始传输”按钮启动任务，任务运行中按钮显示为“传输中”且不可重复点击；点击“暂停任务”可暂停正在运行的任务，点击“重置”可将任务恢复到空闲状态。“重置”会取消仍在运行或暂停的当前任务，并将其从当前显示集合中隐藏，该操作不等于删除任务历史。执行前请确认是否需要停止任务，并注意保留必要的历史记录。

## 3.3.1数据接入方式

本软件提供多种数据接入方式，适配工业现场多模态数据并存的场景。

图3-11数据接入方式

1.文件或文件夹接入

- 在发送配置区域选择文件或文件夹输入方式。按界面提示选择待处理文件或目录，并确认下拉框中显示的是本次需要发送的数据。根据业务需要选择可用的压缩模式、压缩级别或任务优先级。提交任务后，在任务队列中观察任务状态与进度。任务结束后，按界面提供的文件查看或目录查看操作检查结果。

- 注意：前端刷新后，原有文件选择项可能仍保留之前的值。每次提交任务前，请重新确认所选文件或文件夹。

- 2.API 回调接入

业务数据接入入口为 POST /api/ingress/api-callback，由界面网关提供。它用于提交业务数据并形成传输任务。若配置了 INGRESS_TOKEN，外部请求必须携带 X-Ingress-Token 请求头，未配置令牌时，非本地来源请求会被拒绝。

请求的具体字段应以当前代码所接受的请求结构为准。接入前应在目标环境进行接口测试，并确认响应状态、任务是否进入队列及失败时的返回信息。

- 网络遥测数据接入

- 网络遥测注入接口为 POST /api/network/telemetry，由 Java 后端提供，默认端口为 8201。该接口与业务数据包接入接口用途不同，前者用于提交网络测量样本，后者用于提交业务数据并形成传输任务。

- 请求体应符合当前后端 NetworkSample 数据结构。请依据实际接口定义准备吞吐率、RTT、抖动、丢包率、连接状态及链路质量等字段。接入后需检查主页面显示是否随外部样本更新。

- 4.消息队列接入

- 点击“消息队列流式传输”按钮，可切换到消息队列接入模式。该模式下需要先点击“开始接入”选择文件或文件夹，系统会先检查消息队列代理的连接状态，连接正常后提交传输任务并在按钮上显示传输百分比。面板中的状态行显示消息队列的连接状态。

- 消息队列接入需要可访问的 RabbitMQ Broker。默认连接地址为 amqp://guest:guest@127.0.0.1:5672，默认队列为 datacompress.message.queue。部署前可设置 RABBITMQ_URL 和 RABBITMQ_QUEUE。

- 如果 Broker 位于其他计算机，应将连接地址改为实际可访问地址，并确认网络、防火墙、账号权限和队列配置正确。多个软件实例并行使用消息队列时，应按业务需要配置独立队列，避免共用默认队列造成数据混杂。

## 3.4传输链路状态监测

- “传输链路”界面左上部的多模态监测数据区域展示了本软件支持的数据类型，包括视频与图像、统计与指标、传感器与监测、日志与文本四类，如图所示。

图3-12多模态监测数据类型

- “传输链路”主界面以图形方式展示数据从采集到恢复的完整流转过程，共分为五段：动态压缩处理、分级发送与发送端、传输网络、接收端、解压缩处理，如图所示。每一段下方实时显示当前执行状态，状态分为未开始、进行中与已完成三种，分别以不同颜色和标识区分。链路中的传输网络段标注了支持的链路类型，包括 4G、5G、专网与工业以太网，适配工业现场多种网络并存的环境。

图3-13传输链路状态

- 链路下方的指标区展示四项链路实时指标，如图所示。“当前链路状态”显示链路质量等级；“平均网络延迟”显示往返时延，单位为毫秒；“丢包率”显示丢失数据包占比，单位为百分比；“网络抖动”显示时延变化程度，单位为毫秒。当某项指标缺失时显示为“—”。

图3-14链路实时指标

面板底部的进度区展示传输进度，如图所示。包括进度百分比与进度条、各阶段完成情况、已处理帧与总帧数、已传输量与压缩后总量、当前传输速率。

图3-15传输进度与阶段状态

## 3.5接收端与跨计算机部署

## 3.5.1本机接收

- 启动完整监测软件，默认接收端口为 8301。在“接收端状态”面板的地址输入框中填写接收端地址，格式为“IP地址:端口”，地址输入框未填写时点击连接，系统会提示“请输入接收端IP地址”并给出格式示例，连接失败时提示检查 IP 地址、网络与接收端服务是否已启动。填写地址后，点击“建立连接”按钮，观察通信状态。连接成功后按钮变为“断开连接”，并可通过该按钮断开，面板显示远端接收机地址与通信状态，如图所示。

图3-16接收端状态

## 3.5.2跨计算机接收

- 跨电脑接收时，需将完整交付目录复制到接收机，在接收机上运行独立接收端，只启动接收网关而无须启动后端服务。确认接收计算机的接收服务端口可从发送端访问。默认端口为 8301，如通过 RECEIVER_PORT 修改了端口，需同步更新发送端配置。在发送端的接收端状态区域填写接收计算机实际 IP 地址和端口，然后建立连接。执行小型测试文件传输，确认接收端确实收到文件，再进行较大任务。接收机端口可通过环境变量调整，但不要在同一端口重复启动服务。

- 跨计算机连接可能受到防火墙、路由、NAT 或安全策略影响。不要在未确认网络可达性前将连接失败判定为软件功能故障。

## 3.6 网络指标与告警说明

- 系统以后台任务方式每 2 秒扫描一次链路状态，对三类异常自动产生告警，如表所示。告警信息包含级别、类型、来源、描述与处置建议，同一类型告警在 60 秒内只记录一次，避免网络持续劣化期间产生大量重复告警。

| 告警类型 | 级别 | 触发条件 | 处置建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| 连接中断 | 严重 | 链路质量判为中断，或吞吐率低于 80 Kbps | 检查链路并优先恢复关键数据通道 |
| 网络拥塞 | 主要 | 链路质量判为拥塞（吞吐率低于 500 Kbps，或丢包率高于 5%，或时延高于 250 毫秒） | 减小分块并暂停普通任务 |
| 丢包率升高 | 警告 | 丢包率高于 3% | 降低安全传输速率并检查链路质量 |

- 当任务失败且重试次数达到上限时，界面顶部弹出红色异常提示条，提示“任务失败，重试已达到上限（已重试 N 次），请检查链路并人工补传”，用户可据此判断需要人工介入补传数据。

## 3.7运行数据与日志查看

| 目录 | 用途 |
| --- | --- |
| runtime/monitor/uploads | 运行时上传文件。 |
| runtime/monitor/received | 发送端文件查看缓存或相关输出。 |
| runtime/monitor/receiver-received | 接收服务实际写入的接收文件目录。 |
| runtime/monitor/history | 后端任务历史等运行数据。 |
| runtime/monitor/*.log | 网关、后端、接收端日志。 |

- 运行数据不包含在原始交付包中，可能在运行过程中逐步生成。请按实际业务要求备份重要接收文件和日志。清理前确认没有正在执行的任务，并避免误删需要保留的历史数据。

- 日志中记录了每次任务的提交、执行、重试与完成过程，以及异常发生时的详细信息。当界面提示异常而无法直接判断原因时，可打开日志按时间查找对应记录，作为故障定位依据。