工业网络数据传输智能诊断与预测系统

V1.0

用户手册

目录

1引言	1

1.1编写目的	1

1.2参考资料	1

1.3术语和缩略词	1

2软件概述	3

2.1软件功能	3

2.2软件运行	5

2.3系统要求	5

2.3.1 硬件环境	5

2.3.2  软件环境	5

2.4  软件安装与部署	6

3操作说明	8

3.1软件启动、停止与连接	8

3.1.1 Windows 启动	8

3.1.2  Linux / macOS启动	9

3.1.3  停止软件	10

3.1.4  单独启动接收端	10

3.1.5  启动失败时查看日志	11

3.2主界面与基本操作	11

3.2.1  主界面区域	11

3.2.2  查看关键指标	12

3.2.3  选择和查看任务	13

3.3 发送端配置	14

3.3.1数据接入方式	16

3.4智能诊断与速率预测	19

3.5接收端与跨计算机部署	22

3.5.1本机接收	22

3.5.2跨计算机接收	22

3.6预测评估与异常处理	23

3.7运行数据与日志查看	24

# 1引言

## 1.1编写目的

本说明书用于指导用户安装、启动、配置和使用“工业网络数据传输智能诊断与预测系统”（简称“本软件”，版本号V1.0）。本软件面向工业网络速率时序分析，展示实际与预测曲线、预测健康及任务链路指标，为传输趋势判断和人工异常诊断提供依据。

本说明书按软件功能模块介绍运行环境、启动与关闭、数据接入、接收端连接、参数配置、任务管理和主要分析功能，并结合对应功能区域截图说明操作步骤。截图仅展示本段所讲述的区域，保持原始比例，便于阅读具体字段。

## 1.2参考资料

本软件交付目录README、启动脚本及配置说明。

本软件前端操作界面、网关API与后端实现。

本次提供的监测系统操作说明书及信息采集表（用于版式对齐）。

## 1.3术语和缩略词

| 术语 / 缩略词 | 含义说明 |
| --- | --- |
| RTT（Round-Trip Time） | 往返时延，数据从发送端发出到收到确认所经历的时间，单位毫秒 |
| 网络抖动（Jitter） | 相邻两次时延测量值的变化程度，反映链路的稳定性 |
| 丢包率（Packet Loss） | 传输过程中丢失数据包占总发送包数的百分比 |
| 吞吐率（Throughput） | 单位时间内成功传输的数据量，页面以 Kbps 或 Mbps 等单位显示 |
| 重传（Retransmission） | 数据包发送失败后重新发送的次数，反映链路可靠性 |
| 链路质量（Network Quality） | 对链路综合状态的判分结果，分优良、波动、拥塞、中断、恢复中五级 |
| 遥测（Telemetry） | 对网络运行状态进行周期性采集并上报的测量数据 |
| 多模态数据 | 视频图像、统计指标、传感器监测值、日志文本等多种形态的工业数据 |
| 数据源（Data Source） | 产生监测数据的设备或系统，如传感器、摄像头、日志系统 |
| 完整性校验 | 对原始数据与接收恢复数据分别计算 SHA-256 摘要并比对，验证数据未被破坏 |
| API（Application Programming Interface） | 应用程序编程接口 |
| QoS（Quality of Service） | 服务质量 |

# 2软件概述

### 2.1软件功能

工业网络数据传输智能诊断与预测系统是一套面向工业现场的浏览器应用软件，可部署于桌面电脑或工业控制机。主要功能如下：

- （1）监测数据接入与传输控制。支持文件、文件夹、消息队列和API数据接入，提供自动或手动压缩配置、任务优先级、开始、暂停和重置等操作。

- （2）网络时序采样。获取吞吐率、时延、抖动、丢包及任务反馈，支持外部遥测和内置动态采样，形成供模型预测与对比使用的历史序列。

- （3）网络速率预测对比。采用紧凑LSTM模型及回退预测器生成速率结果，展示实际、预测和安全速率随时间变化的曲线，并提供点位提示信息。

- （4）模型与预测健康展示。显示当前预测模型及健康状态，依据滚动误差、危险高估比例和样本数判断是否进入降级或冷却状态。

- （5）预测贴合与趋势诊断。展示速率贴合度和趋势一致率，辅助观察数值偏差与变化方向是否一致，结合采样来源和任务状态理解指标。

- （6）完成任务统计展示。显示平均分片时延、平均传输速率与分片抖动，明确其来自已完成任务；尚无有效统计时显示等待值或占位符。

- （7）实时链路与任务指标展示。显示网络延迟、丢包率、网络抖动、有效吞吐、网络吞吐、重试、校验、进度和帧数等指标，辅助定位异常发生阶段。

- （8）任务结果与接收核验。通过详细传输页及接收监控页查看任务记录、恢复文件和目录，并在效果页核对时延与传输结论。诊断以指标辅助分析为主，不包含故障根因自动分类。

### 2.2软件运行

## 本软件运行于桌面电脑或工业控制机，采用浏览器访问。启动脚本拉起界面、后端与接收端三个独立进程，分别监听8103、8203、8303端口。启动成功后访问http://127.0.0.1:8103，无需额外安装客户端，也没有账号登录界面。

## 2.3系统要求

2.3.1 硬件环境

| 项目 | 最低要求 | 建议配置 |
| --- | --- | --- |
| 处理器 | Intel Core i5 或同等性能处理器 | Intel Core i7 及以上 |
| 内存 | 8 GB | 16 GB |
| 硬盘可用空间 | 10 GB | 20 GB 以上 |
| 网络 | 100 Mbps 网卡 | 千兆以太网卡 |
| 显示器分辨率 | 1440×900 | 1920×1080 及以上 |

2.3.2  软件环境

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 操作系统 | Windows 10/11 64 位；Linux x86_64；macOS |
| 运行时 | Java 17 及以上；Node.js 18.17 及以上 |
| 浏览器 | Chrome 90 及以上、Edge 90 及以上、Firefox 88 及以上 |
| 可选中间件 | RabbitMQ（使用消息队列流式接入时需要） |

2.4  软件安装与部署

软件运行交付包完整解压后保留three-systems目录；已有交付包包含后端JAR、界面构建和网关依赖。另附的单系统源码工程不包含依赖和JAR，需先按工程README构建，再运行本节的启动命令。主要目录用途见表。

| 目录 | 说明 |
| --- | --- |
| apps\prediction | 本软件的启动入口与独立界面产物，含启动、停止、接收端启动三个批处理与脚本 |
| backend | 后端业务代码，含网络遥测、链路评估、告警监测等服务实现 |
| bridge | 网关与接收服务实现，负责仪表盘数据组装与接收端转发 |
| frontend | 前端源码，含本软件的独立主视图与必要公共组件 |
| shared-runtime | 共用的后端运行产物 |
| scripts | 构建脚本与三个系统的启动、停止脚本 |
| runtime\prediction | 本软件的运行数据目录，保存上传文件、日志、任务历史与缓存 |

图 2-1  部署目录结构

运行前需确认已安装Java 17及以上、Node.js 18.17及以上。在命令行执行java --version与node --version检查。图中展示本次验证环境的实际版本输出，不改变最低运行条件。

图 2-2  运行环境版本检查

本软件与同一交付包中的另外两套软件共用一份后端运行产物与网关实现，但各自拥有独立的进程、端口与数据目录，三套软件可同时运行而互不干扰。本软件使用的端口分配见表。

| 服务 | 端口 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 界面服务 | 8103 | 提供浏览器访问入口，用户通过 http://127.0.0.1:8103 使用软件 |
| 后端服务 | 8203 | 提供网络遥测、链路评估、告警与任务相关的业务接口 |
| 接收服务 | 8303 | 本机接收端，用于接收并校验对端发来的数据 |

需要跨计算机接收时，将完整交付目录复制到接收计算机，在该计算机上运行本软件的接收端启动脚本，此时只启动接收网关而无须启动后端服务，因此对接收计算机的运行环境要求更低。

# 3操作说明

## 3.1软件启动、停止与连接

## 3.1.1 Windows 启动

- 将完整交付包解压到本机目录，确认 three-systems 目录及其子目录完整。

- 确认已安装 Java 17+ 和 Node.js 18.17+，并确认 8103、8203、8303 端口未被其他程序占用。

- 进入 three-systems/apps/prediction，双击“启动.bat”。

- 等待启动过程结束；若命令窗口显示错误，不要反复启动，应先检查日志和端口。

- 启动成功后，在本机浏览器打开 http://127.0.0.1:8103 。

说明： Windows 批处理调用的启动逻辑已在 Linux 验证，尚未在 Windows 实机验证。请将目标 Windows 环境的实际启动结果作为验收依据。

启动脚本自动检查后端健康、接收端响应和仪表盘数据。图示为本次Linux验证环境实际执行该启动命令后的输出；Windows环境按相同步骤启动，但其窗口外观和输出由目标电脑环境决定。

图3-1 启动命令与实际就绪输出

## 3.1.2  Linux / macOS启动

打开终端，进入包含 scripts 目录的 three-systems 交付根目录。执行：

node scripts/start.mjs prediction

启动成功后界面端口8103就绪。在浏览器打开http://127.0.0.1:8103，先核对顶部软件名称，再按后续说明连接接收端。图示为主界面上部的局部区域。

图 3-2  启动成功

若启动过程中提示后端未就绪，请确认本机已安装 Java 17 及以上与 Node.js 18.17 及以上运行环境，并确认 8103、8203、8303 三个端口未被其他程序占用。在桌面电脑浏览器打开对应界面端口。云环境使用本地请求及浏览器自动化验证，不提供云端 localhost 预览链接。

## 3.1.3  停止软件

Windows：双击 apps/prediction/关闭.bat。

Linux / macOS：在 three-systems 交付根目录执行：

node scripts/stop.mjs prediction

关闭前建议先停止正在进行的任务，并确认需要保留的接收文件已写入磁盘。不要直接删除 runtime/prediction 目录来代替正常停止。

## 3.1.4  单独启动接收端

在接收计算机上，Windows 可双击 apps/prediction/接收端启动.bat；Linux / macOS 在交付根目录执行：

node scripts/receiver.mjs prediction

单独启动接收端只运行接收网关，不会打开完整分析软件。接收服务运行后，在发送端填写接收机实际IP和端口，并检查通信状态。图示为本机接收状态接口的实际响应。

图3-3 接收服务本地响应检查

## 3.1.5  启动失败时查看日志

| 日志文件 | 主要用途 |
| --- | --- |
| runtime/prediction/backend.log | Java 后端启动、业务处理相关日志。 |
| runtime/prediction/receiver.log | 独立接收服务相关日志。 |
| runtime/prediction/bridge.log | 界面网关与业务 API 日志。 |

## 3.2主界面与基本操作

## 3.2.1  主界面区域

主界面左侧为发送端配置，中部为速率预测曲线和关键指标，右侧为接收端状态。曲线下有4项预测评估字段，关键指标区有12项任务与链路指标。下图截取顶部区域，详细内容在后续分区展示。

图3-4 主界面布局局部

| 区域 | 用途 |
| --- | --- |
| 发送端配置 | 选择数据包、压缩控制模式、算法、级别和优先级，并提交任务。 |
| 预测曲线 | 展示实际、预测和安全速率曲线。 |
| 接收端状态 | 配置接收地址、连接和断开，并核对通信状态。 |
| 预测评估 | 查看模型、健康、速率贴合度与趋势一致率。 |
| 关键指标 | 区分完成任务统计与链路任务实时指标。 |

## 3.2.2  查看关键指标

曲线下方首先显示预测模型、预测健康、速率贴合度和趋势一致率。下方另外12项指标分为完成任务统计与链路任务实时数据。图示截取4项预测评估字段，完整指标含义见表。

图3-5关键指标实时监测

| 指标名称 | 含义说明 |
| --- | --- |
| 预测模型 | 当前实际使用的预测器名称。 |
| 预测健康 | 反映滚动样本误差与降级状态，不直接代表网络连通。 |
| 速率贴合度 | 反映当前数值预测与实际曲线的贴合情况。 |
| 趋势一致率 | 反映有效比较点变化方向的一致情况。 |
| 平均分片时延 | 完成任务分片时延统计。 |
| 平均传输速率 | 完成任务传输速率统计。 |
| 分片抖动 | 完成任务分片时间波动统计。 |
| 平均网络延迟 | 当前链路往返时延，毫秒。 |
| 丢包率 | 当前链路的丢包比例。 |
| 网络抖动 | 当前链路时延波动，毫秒。 |
| 平均有效吞吐率 | 当前任务有效传输量相关速率。 |
| 网络吞吐率 | 链路当前吞吐指标，与任务平均值口径不同。 |
| 重试次数 | 当前任务已发生的重试。 |
| 完整性校验 | 任务恢复数据的校验结果。 |
| 传输进度 | 当前任务处理进度百分比。 |
| 已处理帧/总帧 | 当前处理帧数与任务总帧数。 |

## 3.2.3  选择和查看任务

预测主页不展开任务队列。访问http://127.0.0.1:8103/receiver可查看任务列表，也可使用/transmission详细传输页选择或核对任务。图示为接收监控页的任务队列局部。

图3-6传输任务队列

“打开文件”列用于直接查看任务对应的文件内容，当任务为文件夹类型时该按钮置灰不可用；“打开文件夹”列用于在文件浏览器中打开任务所在目录。队列为空时显示“暂无传输任务”。队列每秒自动刷新，无需手动操作。

## 3.3 发送端配置

在“发送端配置”面板中完成传输任务的参数设置。首先从“发送数据包”下拉框选择本次要传输的数据包。下拉框中列出已上传的文件与文件夹。选择后系统自动保存配置。

“压缩控制模式”提供“自动控制”与“手动控制”两个选项。选择自动控制时，压缩算法与压缩级别由系统依据链路状态与数据特征自动决策，下拉框显示为“系统自动选择最优算法”；选择手动控制时，用户可在“压缩算法”与“压缩级别”下拉框中指定具体算法与等级。“调度优先级”用于设定任务在网络拥塞时的调度次序，可选择高、中、低三档。如图所示。

图3-7自动控制模式

图3-8手动控制模式

手动模式中可选算法和级别由当前接口选项决定，列表如图。不同算法的同一数字等级不代表相同的压缩强度；不压缩方案与无级别算法按其界面选项执行。

图3-9 当前接口支持的算法与级别

面板下方的配置列表实时显示当前任务的发送端信息，包括文件名称、文件大小、所用压缩算法与调度优先级，如图所示。

图3-10发送端配置列表显示

配置完成后点击“开始传输”。运行中不可重复提交，可点击“暂停任务”并按任务状态继续。点击“重置”会取消仍在运行或暂停的当前任务并从当前显示集合隐藏，但不等于删除历史或接收文件；执行前请确认保留所需记录。图示只截取任务控制按钮。

图3-10a 任务控制按钮

## 3.3.1数据接入方式

本软件提供多种数据接入方式，适配工业现场多模态数据并存的场景。

图3-11数据接入方式

1.文件或文件夹接入

- 在发送配置区域选择文件或文件夹输入方式。按界面提示选择待处理文件或目录，并确认下拉框中显示的是本次需要发送的数据。根据业务需要选择可用的压缩模式、压缩级别或任务优先级。提交任务后，在任务队列中观察任务状态与进度。任务结束后，按界面提供的文件查看或目录查看操作检查结果。

- 注意：前端刷新后，原有文件选择项可能仍保留之前的值。每次提交任务前，请重新确认所选文件或文件夹。

- 2.API 回调接入

业务数据接入入口为 POST /api/ingress/api-callback，由界面网关提供。它用于提交业务数据并形成传输任务。若配置了 INGRESS_TOKEN，外部请求必须携带 X-Ingress-Token 请求头，未配置令牌时，非本地来源请求会被拒绝。

请求的具体字段应以当前代码所接受的请求结构为准。接入前应在目标环境进行接口测试，并确认响应状态、任务是否进入队列及失败时的返回信息。

- 网络遥测数据接入

- 网络遥测接口为POST /api/network/telemetry，由Java后端提供，默认端口8203。该接口提交网络样本，业务API回调则提交待传数据，两者不能混用。未接外部遥测时按当前配置使用内置动态采样或默认样本。

- 请求体应符合当前后端 NetworkSample 数据结构。请依据实际接口定义准备吞吐率、RTT、抖动、丢包率、连接状态及链路质量等字段。接入后需检查主页面显示是否随外部样本更新。

- 4.消息队列接入

- 选择“消息队列流式传输”后点击“开始接入”，按提示选择文件或文件夹。接入需要可达的RabbitMQ代理；系统先进行连接检查，再发布和消费数据以登记数据包。接入结束后仍应核对发送数据包并开始任务，不能把接入进度当作最终接收进度。

- 消息队列接入需要可访问的 RabbitMQ Broker。默认连接地址为 amqp://guest:guest@127.0.0.1:5672，默认队列为 datacompress.message.queue。部署前可设置 RABBITMQ_URL 和 RABBITMQ_QUEUE。

- 如果 Broker 位于其他计算机，应将连接地址改为实际可访问地址，并确认网络、防火墙、账号权限和队列配置正确。多个软件实例并行使用消息队列时，应按业务需要配置独立队列，避免共用默认队列造成数据混杂。

## 3.4智能诊断与速率预测

- 先查看“长短期记忆网络速率预测对比”，通过图例区分实际、预测和安全速率。横轴表示时间，纵轴表示速率，移动鼠标可查看点位提示。应在同一时间点对比曲线，避免把安全速率当成原始预测值。

图3-12 网络速率预测曲线

- 曲线下的4项字段用于识别当前模型及预测效果。“预测模型”以实际显示为准，可能使用LSTM或回退逻辑；“预测健康”反映滚动误差和降级状态，不等于吞吐率或链路连通性。模型健康时仍可能存在较大预测偏差，应继续对照实际曲线。

图3-13 预测模型与健康字段

- 关键指标区共12项：平均分片时延、平均传输速率、分片抖动来自完成任务统计；网络延迟、丢包率、网络抖动、两类吞吐、重试次数、完整性校验、传输进度和帧数来自链路与任务快照。字段下方的来源标记用于区分统计对象，无结果时可能显示“—”。

图3-14 任务与链路诊断指标

需要核对执行过程时，访问本系统/transmission详细页。进度区提供百分比、阶段状态、帧数、已传输量及当前速率。达到100%后还应核对最终状态和完整性校验；下图只截取进度区域。

图3-15传输进度与阶段状态

模型与采样来源：LSTM结果依赖当前模型参数及可用速率序列。外部遥测有效时优先使用外部样本；未接入时按配置使用内置动态采样或其他反馈。演示采样曲线不能代替生产网络的独立实测，判断前应明确当前数据来源。

安全速率的理解：反馈服务按实际与预测的比值平滑更新修正因子，默认平滑系数为0.18，并结合丢包、抖动、新鲜度和保守上限给出安全速率。实现还限制安全速率向上跳变。安全曲线较低可能是保守控制结果，并不直接表示模型故障。

健康状态的理解：当前反馈窗口默认保留240个样本，至少30个有效样本后才依据误差与危险高估比例判定。样本刚积累时的“正常”不表示已经完成充分准确性检验，应同时阅读实际曲线和贴合指标。降级期间按当前实现进行回退及冷却。

贴合度与趋势：速率贴合度反映数值预测与实际的接近程度，趋势一致率反映变化方向是否一致。两项指标回答的问题不同，不能互相替代，也不能仅凭趋势一致就认为速率估计准确。样本量不足、测量来源改变或异常高值都可能影响显示。

诊断顺序示例：先核对接收端连接与当前文件，再观察丢包、时延和重试；随后检查预测模型、健康及实际预测偏差。若完成任务统计为空，先确认任务是否完成；若校验失败，则检查恢复内容和日志，不能仅通过重训或切换模型处理文件问题。

任务与结果查看：预测主页不展开队列。访问http://127.0.0.1:8103/transmission查看详细进程，访问/receiver查看接收监控和任务文件，访问/effect查看完成后的时延分析。核对任务名称后再解读各页面结果。

诊断能力边界：当前软件提供速率时序预测、模型健康与网络任务指标的辅助分析，没有实现工业故障根因自动分类。对于持续异常，应结合接收服务、系统日志、设备和独立网络测量继续判断，不把预测曲线等同于设备故障结论。

## 3.5接收端与跨计算机部署

## 3.5.1本机接收

- 本机接收端口为8303。在接收端状态中填写127.0.0.1:8303并点击“建立连接”，连接成功后按钮变为“断开连接”。检查地址与通信状态，再开始传输。下图仅显示接收端连接区域。

图3-16接收端状态

## 3.5.2跨计算机接收

- 跨电脑接收时，需将完整交付目录复制到接收机，在接收机上运行独立接收端，只启动接收网关而无须启动后端服务。确认接收计算机的接收服务端口可从发送端访问。默认端口为 8303，如通过 RECEIVER_PORT 修改了端口，需同步更新发送端配置。在发送端的接收端状态区域填写接收计算机实际 IP 地址和端口，然后建立连接。执行小型测试文件传输，确认接收端确实收到文件，再进行较大任务。接收机端口可通过环境变量调整，但不要在同一端口重复启动服务。

- 跨计算机连接可能受到防火墙、路由、NAT 或安全策略影响。不要在未确认网络可达性前将连接失败判定为软件功能故障。

## 3.6预测评估与异常处理

- 默认预测健康控制采用240个样本的滚动窗口，至少30个有效样本后开始判定。MAPE超过35%或危险高估比例超过35%时，按当前反馈逻辑触发降级与冷却，默认冷却时间60秒。上述为当前实现默认配置，实际部署修改后以生效配置为准。常见情况见表。

| 情况 | 表现 | 判断依据 | 操作建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样本不足 | 健康评估尚不充分 | 有效样本低于默认30个 | 积累样本并核对采样来源。 |
| 预测降级 | 模型/健康状态改变 | 误差或危险高估比例超过阈值 | 检查曲线和样本；等待冷却。 |
| 传输异常 | 重试、校验失败或进度停滞 | 任务与链路指标同时核对 | 检查服务、网络和日志。 |

- 任务失败并耗尽重试时，界面提示检查链路并人工补传。应保留源文件，检查接收服务、磁盘、地址、网络和日志，再判断是否重新提交。不要通过反复点击开始、重置或修改参数来代替错误定位。

## 3.7运行数据与日志查看

| 目录 | 用途 |
| --- | --- |
| runtime/prediction/uploads | 运行时上传文件。 |
| runtime/prediction/received | 发送端文件查看缓存或相关输出。 |
| runtime/prediction/receiver-received | 接收服务实际写入的接收文件目录。 |
| runtime/prediction/history | 后端任务历史等运行数据。 |
| runtime/prediction/*.log | 网关、后端、接收端日志。 |

- 运行数据不包含在原始交付包中，可能在运行过程中逐步生成。请按实际业务要求备份重要接收文件和日志。清理前确认没有正在执行的任务，并避免误删需要保留的历史数据。

- 日志中记录了每次任务的提交、执行、重试与完成过程，以及异常发生时的详细信息。当界面提示异常而无法直接判断原因时，可打开日志按时间查找对应记录，作为故障定位依据。